1.0	Tehnično poročilo

1.1	Opis obstoječega stanja

1.1.1	Vez 1.A od bitve 5 – 9

1.A vez se nahaja izven območja proste cone in ograjenega območja pristanišča. Obsega območje bitev 1 – 9 v dolžini 120m. Zgrajen je bil leta 1968. Povprečna zgornja kota obalne konstrukcije po geodetskem posnetku je +2.52m.

Karakteristike veza 1.A so razvidne iz projektne dokumentacije na podlagi katere je bil vez zgrajen in sicer:

- Glavni projekt operativne obale, globine 6 m v Luki Koper, Projektivni biro Luke Koper, št. Projekta 204/a, oktober 1965 (1.A vez)

Obalna konstrukcija je armirano betonska na masivnih, na licu mesta betoniranih betonskih stebrih. Razmak stebrov znaša od osi do osi 15m. Širina stebrov je 9.1 m, debelina pa zgoraj 1.60m, s poševnimi stranskimi stenami v naklonu 1 : 20. Sprednja stena stebra je vertikalna, zadnja pa je nagnjena nazaj tako, da tvori zgoraj konzolo, ki nosi razširjeno konstrukcijo. Stebri so višine do temeljev 5.80m, oziroma 4.70m. Izdelani so iz podmorskega betona. Temeljeni so na flišni skali v globini ca. 7.60m.

Na stebre so montirani armirano betonski montažni nosilci višine 1.60m, I prereza. Nosilci so postavljeni na medsebojno razdaljo od osi do osi 1 m. Vmesni prostor  med I nosilci  je zgoraj in spodaj zaprt s ploščo izdelano na licu mesta. Sprednja linija je ojačena s 70 cm vertikalno steno. Montažni nosilci, plošča in ojačitev so izdelani v betonu MB 220 (po starih oznakah).

V konstrukciji je tunel za napeljavo vodovoda in elektrike. Na armirano betonski plošči je 40 – 50 cm debel sloj nasutja iz gramoza.

Med stebri je izdelan kamnomet v naklonu 1 : 1.25 iz kamna teže 500 – 1000 kg/kom (po projektu). Zaključek kamnometa pod obalnim zidom je bil projektiran kot L profil iz montažnih elementov, ki pa ni bil izveden.

1.1.2	Vez 1 od bitve 9 - 10

1. vez se nahaja znotraj območja proste cone in ograjenega območja pristanišča. Med priveznima bitvama št. 9 in 10 poteka meja oz. je postavljena carinska ograja, ki loči pristanišče od javnih površin mesta.

Celoten 1. vez obsega območje bitev 9 do 18 v dolžini 135m. Zgrajen je bil leta 1958. Povprečna zgornja kota obalne konstrukcije po geodetskem posnetku je +2.45m.

Karakteristike veza 1 so razvidne iz projektne dokumentacije na podlagi katere so bili vezi zgrajeni in sicer:

- Glavni projekt operativne obale na severni obali v Kopru, Projekt nizke zgradbe Ljubljana, št. projekta M-104, avgust 1957 (1. vez)

Obalna konstrukcija 1. veza je armirano betonska na masivnih, na licu mesta betoniranih betonskih stebrih. Razmak stebrov znaša 15m od osi do osi. Širina stebrov ob bitvah 9 do 12 je 11m, od 13 do 18 pa je 12 m. Debelina znaša zgoraj 1.50m, s poševnimi stranskimi stenami v naklonu 1 : 20. Sprednja stena stebra je vertikalna, zadnja pa je nagnjena nazaj tako, da tvori zgoraj konzolo, ki nosi razširjeno konstrukcijo. Stebri so do temeljev višine 7.30m, oziroma 5.00m. Izdelani so iz podmorskega betona. Temeljeni so na flišni skali v globini -7m do -11.80m.

Na stebre so montirani armirano betonski montažni nosilci višine 1.60m, I prereza. Nosilci so postavljeni na medsebojno osno razdaljo 1 m. Vmesni prostor  med I nosilci  je zgoraj in spodaj zaprt s ploščo, izdelano na licu mesta. Sprednja linija je ojačena s 70 cm vertikalno steno. Montažni nosilci, plošča in ojačitev so izdelani v betonu MB 220 (po starih oznakah).

V konstrukciji je tunel za napeljavo vodovoda in elektrike. Nad armirano betonski plošči je 40 – 50 cm debel sloj nasutja iz gramoza.

Med stebri je izdelan kamnomet v naklonu 1 : 1.25 iz kamna teže 500 – 1000 kg/kom (po projektu).

1.2	Izvedena rekonstrukcija vezov po projektu v letu 2011

V območju veza 1.A v dolžini 60.2m in v območju veza 1 v dolžini 134.9m je izveden izkop na globino  -10m hidrografsko.

Slopi bitev 5 do 13 (9 kom) so sidrani  z geotehničnimi sidri.

Ob obalni liniji veza 1.A je ob posameznem slopu izveden izkop v debelini 2.3m. Po izvedbi izkopa ob posameznem slopu so bili ob slopu izvedeni mikro piloti ø 300mm, uvrtani v fliš in tanjše sloje peščenjaka. Dolžina pilotov znaša 5m.

Ob obalni liniji veza 1 je ob posameznem slopu izveden izkop v debelini 0.43m do 2.83m. Po izvedbi izkopa ob posameznem slopu so bili ob slopu izvedeni mikro piloti ø 300mm, uvrtani v fliš in tanjše sloje peščenjaka. Dolžina pilotov od novega izkopa znaša od 5m pri bitvi 9 do 3m pri bitvi 18.

Piloti so armirani z rebrasto vzdolžno in spiralno armaturo in zabetonirani s podvodnim betonom s kontraktorjem. Nad piloti je po širini obstoječega slopa in v višini izkopa od obstoječe kote dna do -10m zabetonirana armirano betonska zaključna stena, izdelana iz podvodnega betona s kontraktorjem in armirana z rebrasto armaturo. Debelina stene znaša 40cm. Stena je sidrana v mikro pilote.

Med posameznimi slopi na osnem razmaku 15.0 m je izvedena armirano betonska stena, ki preprečuje zdrs kamnitega nasutja in kamnometa, ki se nahaja med slopi in obenem ščiti odkopani fliš pred erozijo.

Izza obalne linije – bitve 10 -18 in od bitve 10 do kanalizacije med bitvama 9 in 10, je med slopi izvedena sanacija zaledja. Izvedena je bila odstranitev asfalta v potrebni širini in izkop med slopi. Kamnomet je bil preložen v prvotno projektirano obliko in po potrebi dograjen s kamni, teže po osnovnem projektu.

V zaledju je izveden podporni zid v obliki L profila in zasut z materialom, komprimiranim po slojih do utrditve Me = 100 MPa. Zaledne površine so ponovno asfaltirane.

Od kanalizacije med bitvama 9 in 10 zaledje  proti zahodu ni bilo sanirano z L profili.

1.3	Rekonstrukcija in sanacija stika obala - zaledje

V območju 1. veza od linije kanalizacije med bitvama 9 in 10 proti vzhodu (do bitve 18), je bila rekonstrukcija stika obala – zaledje z L-profili že izvedena, prav tako kasnejša sanacija le-tega. Na območju 1. veza od kanalizacije do bitve 9 in 1.A veza od bitve 9 do bitve 5 pa zaradi nedostopnosti (območje izven Luke Koper) L-profili in zaščita stika niso bili izvedeni.

To območje sa sanira po predloženem projektu na naslednji način:

- sanacija zaledja se izvaja po območjih med posameznimi slopi – bitvami;

- sanacija zaledja se prične v območju med bitvama 5 in 6 ter se nadaljuje proti bitvam 7, 8 in 9;

- odreže se zaključni sloj iz potiskanega betona;

- izvede se odkop izza obale med dvema slopoma v globino ca. 3,5m in v širini ca. 3m. Posebna pazljivost je potrebna v območju kanalizacijskega izpusta med bitvama 7 in 8;

- v času nizkega vodostaja morja se po potrebi dogradi kamnomet v zadnji liniji obale s kamni po projektu (500 - 1000 kg/kos), tako da se posamezne kamne čim bolj zaklini med teren in spodnji rob AB konstrukcije obale;

- pod nivo 0.00m se dogradi kamnomet z vrečami s suho cementno mešanico, ki se jih polaga križno;

- v izkop se položi geotekstil gramature 200g/m2;

- do nivoja pete bodočega L profila se v zaledje izza vreč s cementno mešanico vgradi pregrada iz podvodnega betona z agregatom granulacije 0-32mm ali 0-64mm in s količino cementa 450kg/m3 , v katerega se doda kamen velikosti 100-200mm;

- na tako pripravljeno podlago se namesti L profil z odmikom ca. 0.50m od obale;

- kanalizacijski cevi med bitvama 7 – 8 in bitvama 9 – 10 se v območju sanacije obbetonira;

- med obalno konstrukcijo in L profil se vgradi kamnomet, ki bo dodatno zmanjševal energijo valovanja;

- izvede se zasip nad L profilom (+/-0m do +1.50m): 150 cm plast uvaljanega materiala iz izkopa, vgrajena po plasteh po 30 - 40cm, uvaljanih do trdnosti 60 MPa;

- med bitvama 8 in 9 se postavi začasna carinska ograja (potrebno soglasje carinske uprave);

- začasno se odstrani in deponira za kasnejšo postavitev carinska ograja med bitvama 9 in 10 v območju izvedbe sanacijskih del;

- sanacija sledi med bitvama 9 in 10 do kanalizacije po enakem zgoraj opisanem redosledu;

- izvede se dokončni zasip (+1.50m do +2.45m) in ureditev zaledja po projektu;

  - 36 cm plast uvaljanega materiala iz izkopa, uvaljana do trdnosti 60 MPa,

  - 30 cm kamnita greda 0-100, trdnosti 80 MPa,

  - tamponska plast 20 cm, trdnost 100 MPa,

  - bitugramoz 6cm (AC 11 base PmB 45/80-65 A2) v območju LK,

  - asfaltbeton 3 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2) v območju LK,

  - potiskani beton v območju potniškega terminala izven LK.

- Ponovno se postavi carinska ograja in odstrani začasna ograja.

Blaž Velkavrh, univ. dipl. ing. gradb.

Ljubljana, november 2014