NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

UVOD

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na podlagi »Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih« (Ur.l. RS št. 3/03, 41/04-ZVO-1, 50/04, 62/04, 34/08) in je sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo ENERGETSKE PRENOVE DELA OBSTOJEČEGA SKLADIŠČNO-PISARNIŠKEGA OBJEKTA »STARI INPO« V LUKI KOPER NA PARCELAH ŠT. 109/10, 109/8 K.O. KOPER.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki vsebuje podatke o:

- odstranjevanju nevarnih gradbenih odpadkov pred rušenjem objekta,

- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov, predvsem nevarnih na samem gradbišču,

- predelavi gradbenih odpadkov na kraju nastanka,

- ravnanje z zemeljskim izkopom, predvsem onesnaženim,

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je treba dati v predelavo ali odstranjevanje,

- predvidenih načinih predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov.

Ključne obveznosti glede ravnanja z gradbenimi odpadki ima investitor, zato Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki kot obveznost investitorja upošteva pri ravnanju z gradbenimi odpadki določila navedenega Pravilnika in določila drugih predpisov, navedenih v Načrtu.

Investitor navedenih rušitvenih del je LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Izvajalec gradbenih del, ki ga bo investitor pooblastil za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu, odstranjevalcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov, še in izbran.

OBSTOJEČE STANJE

Obstoječe stanje objekta je opisano v priloženem tehničnem poročilu načrta arhitekture.

OPIS RUŠITVENIH DEL

Predvidena rušitvena dela obsegajo:

- - demontaža lesenih oken in vrat,

- - rušitev stenske obloge iz keramičnih ploščic v kabinetih in sanitarijah nadstropja prizidka,

- - rušitev porolit predelnih sten deb. 10 cm,

- - odstranitev pvc obloge tlaka predavalnice, po potrebi tudi parketa pod njo,

- - demontaža kritine iz trapezne pločevine s strehe prizidka s podkonstrukcijo in vsemi obrobami ter slojev hidro in termoizolacije pod njo,

- - demontaža kritine iz azbestnih plošč (skladno z navodili!) s strehe dela hale nad predavalnico, skupaj z lesenim opažem iz desk ter po potrebi tudi lesenih leg pod njim,

- - preboji fasadnih zidov deb. 29 cm za povečavo okenskih odprtin (parapeti) oziroma na podstrešju prezračevalnih odprtin.

Količine rušitvenih del so razvidne iz projektantskega popisa del s predizmerami.

Predhodno je potrebno :

- pod nadzorom pristojnih upravljalcev odstraniti vse električne vode, ki so vgrajeni na delih

objekta, ki se rušijo,

- pod nadzorom pristojnih upravljalcev izklopiti priključek električnega toka na objektu,

- pod nadzorom pristojnih upravljalcev izklopiti telefonsko omrežje,

- pod nadzorom pristojnih upravljalcev izklopiti dovod vode,

- pod nadzorom pristojnih upravljalcev izklopiti eventuelni dovod plina in toplovod,

- odstraniti vse elemente instalacij, kot so ogrevanje, prezračevanje, razsvetljava,

- odstraniti vse demontažno pohištvo in drugo opremo (pulti, police,…).

OPIS TEHNOLOGIJE RUŠITEV

Elementi se bodo rušili ročno. Za izvajanje posameznih del se bo predvidoma uporabljala naslednja mehanizacija in oprema:

RUŠITVENA DELA

- pnevmatski kompresor,

- klešče za lomljenje betona,

- diamantna žaga,

- električna kladiva in vrtalke,

- električno priročno orodje…

TRANSPORTI

- kamion,

- bager, mini bager,

- ročna dvigalka,

- dvigalo…

Izvajalec rušitvenih del si mora pred pričetkom del zaradi varne izvedbe vseh rušitvenih del izdelati program del in ukrepov za varstvo pri delu ter elaborat, v katerem bodo opredeljeni vsi potrebni priključki (elektrika, voda, telefon, kanalizacija). Elaborat mora biti izdelan skladno z Zakonom o varstvu pri gradbenem delu, kakor tudi s Zakonom o varstvu pred požarom.

V varnostnem delu elaborata morajo biti podana naslednja navodila :

- določitev mej ogroženega območja,

- navodila za zavarovanje mej gradbišča, ki se smatrajo za meje ogroženega območja,

- ureditev in vzdrževanje prometnih komunikacij,

- določitev lokacije in načina namestitve ter odvoza materiala,

- način prevažanja, nakladanja, razkladanja in prenašanja materiala,

- način zaznamovanja nevarnih mest,

- ureditev električne napeljave in razsvetljave,

- način zavarovanja pred padcem v globino,

- določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev,

- ukrepi in sredstva požarnega varstva na gradbišču,

- ureditev in vzdrževanje pomožnih objektov (pisarne, sanitarije, garderobe,…),

- organizacija prve pomoči,

- posebne obveznosti vodstva gradbišča (pogodba o skupnih varnostnih ukrepih,

določitev koordinatorja v primeru več kooperantov,…).

Rušitvena dela morajo potekati pod neposrednim nadzorstvom odgovornega vodje del. Rušitvena dela so lahko zaupana le delavcem, ki so strokovno usposobljeni in izurjeni za tovrstna dela.

Ročno rušenje je potrebno izvajati postopoma, od vrha do tal. Posameznih delov sten in dimnikov ni dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je potrebno rušiti sočasno z drugimi deli objekta. Ročno rušenje sten je dovoljeno le z uporabo ustreznih delovnih odrov.

Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati le tako, da se prepreči prekomerne emisije prahu  (po kovinskih, pločevinastih ali plastičnih žlebovih za odmetavanje materiala). V primeru strojnega rušenja mora biti oddaljenost stroja najmanj 1,5 kratna višina objekta. Raztržna jakost jeklene vrvi, s katero se prenaša vlečna moč, ki je potrebna za rušenje, mora biti najmanj 3 krat večja od vlečne moči stroja.

Podana so tipska navodila za rušitvena dela, ki morajo biti zajeta tudi v elaboratu izvajalca. Poleg spodaj opisanih navodil in zahtev za varno delo mora izvajalec svoj elaborat dopolniti z navodili in zahtevami, ki opredeljujejo njegove specifične zmogljivosti.

Rušitvena dela morajo potekati v pogojih dobre vidljivosti (ne v mraku ali megli). Zaradi zmanjšanja prašenja je potrebno neposredno pred rušenjem dotični del zgradbe zmočiti z vodo.

Rušitvena dela bodo potekala v fazah po naslednjem vrstnem redu:

- odstranjevanje elementov strojnih in elektro instalacij,

- odstranitev strešne kritine,

- odstranitev slojev ostrešja in slojev nad stropno ploščo prizidka,

- demontaža stavbnega pohištva,

- izvedba prebojev fasadnih zidov prizidka,

- rušenje predelnih sten,

- odstranitev slojev tlakov.

VRSTE GRADBENIH ODPADKOV

V okviru odstranitve objekta bodo nastale naslednje vrste in količine gradbenih odpadkov:

- 17 01 02	opeka							  6,55 m3

- 17 01 07	mešanica betona, opeke, ploščic in keramike		  2,00 m3

- 17 02 01	les							 13,75 m3

- 17 02 02	steklo, kopilit						  1,00 m3

- 17 02 03	plastika						  0,80 m3

- 17 03 02	bitumenske mešanice					  0,55 m3

- 17 04 05	železo in jeklo					      	  2,75 m3

- 17 04 11	kabli							 50,00 m

- 17 06 04	izolirni materiali					  5,45 m3

- 17 06 05*	gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest		  7,10 m3

Azbestni materiali, ki so vgrajeni v objekt, vključujejo le azbestno kritino (valovita kritina iz azbestcementa), s katero so prekrite strešine obravnavanega dela hale, in ki spada med trdno vezane azbestne odpadke.

ODSTRANJEVANJE NEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV PRED RUŠENJEM OBJEKTA

Nevarni gradbeni odpadki razen stekla in azbesta ne bodo nastajali, zato ne moremo govoriti o njihovem odstranjevanju pred rušenjem. V kolikor pa bi se pri rušenju izkazalo, da taki odpadki vseeno so, bo moral investitor z njimi ravnati tako, da:

- jih bo odstranil še pred rušenjem objekta, če pri samem rušenju ne bo mogoče preprečiti

mešanja gradbenih odpadkov,

- bo upošteval ravnanje z nevarnimi gradbenimi odpadki na način, kot ga določajo predpisi.

TEMELJNA NAČELA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Temeljna načela za ravnanje z odpadki, ki so povzeta iz strateških usmeritev pri ravnanju z odpadki v RS, so:

- reševanje problematike odpadkov na izvoru (opredeljuje odgovornost imetnika odpadkov, da

zbira in evidentira količine posameznih vrst odpadkov, njihove lastnosti in da odpadke oskrbi na predpisan način, ki bo sprejemljiv z vidika vplivov na okolje in z gospodarskega vidika; imetnik odpadka je zanj odgovoren ves njegov življenjski ciklus),

- načelo preventive (pomeni uvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov v

proizvodnji in potrošnji),

- ločen zajem snovnih tokov odpadkov ( omogoča izbiro in gradnjo lastnega sistema za vsako

vrsto odpadka za doseganje optimalne ponovne izrabe snovnih lastnosti odpadkov ob minimalnih stroških priprave, čiščenja in zmanjševanja tveganja ter izvedljivost

optimalnega načina končne oskrbe za odpadke, katerih snovnih lastnosti ni mogoče koristno izrabiti),

- načelo vračanja v naravi (vračanje nepredelane ali delno predelane odpadne biomase v tla je

prednosten način oskrbe, odvisen od količine biomase, njene kakovosti in vsebnosti za ljudi in rastline strupenih in bioakumulativnih snovi, obstoječe onesnaženosti tal in stopnje varovanja kakovosti podtalnih vod in drugih vodnih virov ter samih tal),

- racionalnost mreže objektov in naprav (zajem čim večjega dela nastalih odpadkov in

vzpostavitev racionalne mreže namenskih ter drugih objektov in naprav za ravnanje z odpadki sta neizogibna za ohranitev in izboljšanje kakovosti okolja ter varovanja razpoložljivega prostora),

- racionalnost gospodarjenja s prostorom ter varovanje naravne in kulturne dediščine (za

ravnanje z odpadki so zato smiselne samo rešitve, ki na celotnem prostoru čimmanj posegajo v naravni in življenjski prostor, ohranjajo in varujejo naravno in kulturno dediščino ter kultivirana zemljišča in gozdove in upoštevajo slovenski prostor kot celoto, kar bo tudi izoblikovalo njegovo realno ceno),

- inertizacija odloženih odpadkov ter saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen

(odpadke, katerih snovne in energetske vrednosti ni mogoče več izrabiti, je treba pred odlaganjem glede na njihove lastnosti obdelati tako, da zasedejo čim manjšo odlagalno prostornino, da so škodljive in nevarne snovi čimmanj mobilne in da pomenijo čim manjše okoljsko breme za prihodnje generacije).

Praktične zahteve za ravnanje z odpadki pri usmerjanju v sonaravni družbeni razvoj so:

- snovne tokove je treba voditi skozi različne stopnje obdelave, potrošnje in uporabe, tako 	da je dosežena najvišja možna stopnja ponovne uporabe in recikliranja, s čimer se je 	mogoče izogniti razmetavanju in čezmernemu črpanju omejenih naravnih virov,

- racionalizirati je treba proizvodnjo in porabo energije,

- spremeniti je treba potrošnjo in vedenjski vzorec družbe.

V predlaganem uravnavanju ciljev in načinov oskrbe odpadkov se kažejo zahteve po čim manjšem odlaganju odpadkov v okolje, kar je mogoče doseči po obvezujočem vrstnem redu:

- s preprečevanjem nastajanja odpadkov (zapiranje proizvodnih ciklusov),

- z najvišjo možno stopnjo recikliranja in snovne izrabe odpadnih materialov,

- z varno končno oskrbo odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti, po

naslednjem vrstnem redu: toplotna obdelava z izrabo energetske vrednosti odpadkov, sežig in odlaganje.

CILJI RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Cilji ravnanja z gradbenimi odpadki so:

- ločeno zbiranje na mestu nastanka in ponovna uporaba gradbenih odpadkov vsaj v višini cca 30% nastalih gradbenih odpadkov, in sicer prednostno opeke, kovinskih gradbenih

- odpadkov v elementarni obliki in lesa v gradbenih odpadkih, kot gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri novogradnjah, rekonstrukcijah in rušenju gradbenih objektov,

- dosledno ločevanje odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih in vsebujejo azbest, od

ostalih gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju gradbenih del,

- recikliranje in uporabo pridobljenih gradbenih materialov vsaj v višini cca 40% nastalih

gradbenih odpadkov, in sicer prednostno betona,

- sežiganje oziroma uporabo kot gorivo lesa v gradbenih odpadkih,

- ponovno uporabo gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov v višini cca 40% nastalih

gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov, in sicer večinoma že na mestu nastanka, pri gradnji inženirskih objektov oziroma nizke gradnje kot polnilo,

- uporaba ostanka odpadkov predelave gradbenih odpadkov (cca 10%) in gradbenih odpadkov

iz zemeljskih izkopov (cca 40%) v smislu njihovega vnašanja v ali na tla kot postopka predelave odpadkov, in sicer za ekološko izboljšanje tal kot zapolnjevanje naravnih depresij ali odkopnih prostorov površinskih kopov v okviru njihove sanacije,

- odlaganje neuporabnih preostankov odpadkov po predelavi gradbenih odpadkov (do 20%) in

gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov (do 20%) na odlagališčih nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov,

- odlaganje gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbestne odpadke-trdno vezanih azbestnih

odpadkov na odlagališča nenevarnih odpadkov.

Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest:

- odpadke, ki vsebujejo šibko vezani azbest in se jih ne obdela s postopkom utrjevanja, se

izvaža na odstranjevanje v tujino,

- pri odstranjevanju materialov, ki vsebujejo azbest, iz objektov, instalacij in naprav se mora

dela izvajati na način, da se bo preprečevalo oziroma čim bolj zmanjšalo emisije azbestnih vlaken v okolje, pri čemer se mora upoštevati tudi določila predpisov, ki zagotavljajo varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu,

- vzpostavitev registra stavb in naprav v Sloveniji, ki še imajo vgrajenih več kot 1.000kg

materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBIŠČU – SISTEM UKREPOV

Potrebno je upoštevati »Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih«, ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Pri tem mora investitor pri odstranitvi objekta zagotoviti:

1 - ustrezno začasno skladiščenje gradbenih odpadkov,

2 - varovanje okolja,

3 - oddajanje gradbenih odpadkov zbiralcem gradbenih odpadkov,

4 - naročilo za prevzem gradbenih odpadkov,

5 - poročilo.

1 – Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Če zaradi narave gradbenih del ni mogoče preprečiti mešanja posameznih vrst nevarnih gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del ločeno od drugih odpadkov hranijo ali skladiščijo nevarne gradbene odpadke, če pa to ni izvedljivo, da jih oddajajo ločeno po posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

2 – Poleg ustreznega skladiščenja gradbenih odpadkov mora investitor poskrbeti, da se bo pooblaščeni izvajalec gradbenih del držal tudi naslednjih ukrepov za varovanje okolja:

- pokrivanje oziroma zaščita vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje,

- preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzročalo emisije prahu,

- posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, nastalih zaradi rušenja,

- preprečevanje spiranja gradbenih odpadkov v tla,

- prepovedano kurjenje odpadkov na gradbišču.

3 - Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor pa lahko sam zagotovi oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev gradbenih del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

4 – Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se začnejo izvajati gradbena dela.

5 – Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje, mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki.

Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest

Z azbestnimi odpadki na gradbišču se mora investitor ravnati po »Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest« (Ur.l. RS št. 105/00, 41/04, 34/08) in »Pravilniku o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest« (Ur.l. RS št. 60/06).

Z azbestnimi odpadki se mora ravnati tako, da ne bo ogroženo človekovo zdravje in da ne bo prihajalo do onesnaževanja okolja. Pri tem pa je treba poudariti, da bo predstavljalo odstranjevanje kritine po navedenem pravilniku dela manjšega obsega, saj lahko dela opravita največ dva delavca v štirih urah, skupna površina azbest cementnih plošč pa ne presega 300m2. Zato lahko odstranitev azbestnih materialov opravi tudi izvajalec, ki ne potrebuje za tako dejavnost okoljevarstvenega dovoljenja MOP za odstranjevanje azbest cementnih izdelkov in ostalih azbestnih izdelkov.

Ukrepi za varovanje okolja, ki jih mora upoštevati izvajalec del, ki odstranjuje azbestne materiale:

1 – močenje plošč: preden se prične z odstranjevanjem azbestno cementnih plošče, se mora plošče pred delom z njimi ali pred premikanjem zmočiti; močenje se izvaja z razprševanjem ali škropljenjem s pršilci z nizkim pritiskom, v nobenem primeru se ne sme brizgati vode pod visokim pritiskom; azbestna vlakna, ki so se nakopičila v vodnih odtokih, se mora zmočiti z vodo, da nastane gosta zmes, ki se jo odstrani z lopatico v pe vrečo, pri čemer se mora vrečo nepropustno zapreti ali zalepiti.

2 – ravnanje s ploščami na strehi: plošče se mora pri odstranjevanju dvigniti in ne izpuliti ali lomiti; kavlje, vijake ali žeblje, s katerimi so plošče pritrjene, se mora odstraniti tako, da se plošč pri tem ne poškoduje; ko se odstrani elemente za pritrditev, se mora plošče zavarovati pred zdrsom; pri demontaži plošč se ne sme uporabljati svedrov, žag ali orodij za strganje z veliko hitrostjo ali jih kako drugače mehansko obdelovati; če se plošč ne more odstraniti brez uporabe orodja, je pomembno, da se uporablja izključno ročna orodja ali mehanične pripomočke za obdelavo azbest cementa z vgrajenimi sesalniki, ki imajo HEPA filtre; plošč se ne sme vleči preko robov in preko drugih izdelkov; odstranjenih plošč se ne sme metati s strehe, na tla se jih spusti s primernim dvigalom.

3 – ravnanje s ploščami na tleh: plošče se na tleh ponovno omoči na obeh straneh, šele nato se jih zloži v skladovnico na leseno paleto; paleto se nato ovije s polietilensko folijo, ki se jo nepropustno zalepi z lepilnim trakom; plošč se po odstranitvi v želji, da bi se zmanjšala prostornina odpadkov ne sme drobiti.

4 – pregled okolice in čiščenje: področje, na katerem se je odstranjevalo plošče, se dobro pregleda, če še kje ležijo odpadki; strešno konstrukcijo, letve, škarnike, opaž se mora po odstranitvi plošč skrbno očistiti tako, da se jih posesa s sesalcem, ki ima HEPA filter; v kolikor izvajalec del takega sesalca nima, se ostrešje obriše z mokro krpo, ki se jo po opravljenem delu odloži v pe vrečo; vodo v posodah, v katerih se splakuje krpe, se mora po opravljenem čiščenju izliti v odtok tako, da se preko odtoka položi mokro krpo kot filter, krpo pa se potem odloži v pe vrečo; na tleh se da vsako vrečo z odpadki v še eno pe vrečo, se jo nepropustno zalepi in označi z nalepko »Azbestni odpadek«.

5 – ravnanje z odpadki: trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih pe dvoslojnih vrečah ali folijah deb.0,6mm tako, da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni; druge vreče ali folije iz umetne snovi morajo biti dvoslojne, imeti pa morajo najmanj tako trdnost in nepropustnost kot vreče iz pe deb.0,6mm; nakladanje azbestnih odpadkov na ali z nakladalnih površin vozil za prevoz tovora je treba izvesti skrbno, tako da se jih ne meče ali stresa; zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki v začasnih skladiščih, morajo biti na dobro vidnih mestih označeni z napisom »Azbestni odpadek«; trdno vezane azbestne odpadke se odstranjuje z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Splošno ravnanje z odpadki

Ker so gradbeni odpadki kot vsaki drugi odpadki, je treba z njimi ravnati tudi v skladu s »Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08), zato mora investitor poskrbeti, da pooblaščeni izvajalec gradbenih del izvaja tudi naslednje ukrepe:

- ustrezno označuje posode ali prostor, kjer so gradbeni odpadki (na posodah označi vrsto

gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko številko in nazivom odpadka),

- vodi evidence o odpadkih (posebna pozornost mora biti namenjena tudi lastni evidenci vseh

možnih nastalih gradbenih odpadkov, sestavni del evidenc so vrnjeni evidenčni listi).

PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA

Predelava gradbenih odpadkov obsega tudi uporabo odpadkov na kraju nastanka. Investitor ali izvajalec gradbenih del lahko uporabi gradbene odpadke na kraju nastanka samo, če ima ustrezno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.

Investitor lahko sam uporabi gradbene odpadke, ne da bi za to pridobil dovoljenje za predelavo, če jih uporabi na kraju nastanka in znotraj gradbišča in gre za beton, opeko, ploščice, keramiko in gradbene materiale na osnovi sadre ali mešanico teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, količine nastalih odpadkov pa ne presegajo:

- beton, opeka, ploščice, keramika in materiale na osnovi sadre 		5m3

- gradbeni materiali na osnovi azbesta					0,5m3

- les, steklo, plastika								5m3

- asfalt, katran in katranirani izdelki					0,5m3

- kovine									20dm3

- zemeljski izkop								500m3

- izolirni materiali								1m3

Investitor ne sme brez ustreznega dovoljenja za predelavo mleti ali s kakršnimi drugimi postopki obdelovati (niti kuriti!) odpadkov na gradbišču. Prav tako je brez takega dovoljenja prepovedano uporabiti gradbene odpadke za zapolnjevanje gradbenih jam in za temelje ali za kakršnekoli druge namene na gradbišču, razen če nastajajo gradbeni odpadki v okviru zgoraj navedenih količin.

RAVNANJE Z ZEMELJSKIM IZKOPOM

Zemeljskega izkopa pri odstranjevalnih delih ne bo, rušitve pod nivojem terena niso predvidene.

PREDVIDENI NAČINI PREDELAVE IN ODSTRANJEVANJA

Ker pooblaščeni izvajalec del še ni izbran, niso znani niti konkretni zbiralci gradbenih odpadkov, ki bi dajali le-te v predelavo ali odstranjevanje. Zato lahko o predelavi in odstranjevanju odpadkov govorimo le na splošno.

Gradbene odpadke lahko zbirajo le tisti zbiralci gradbenih odpadkov, ki imajo dovoljenje MOP za zbiranje takih odpadkov. Azbestno cementne gradbene odpadke pa lahko zbirajo le tisti zbiralci gradbenih odpadkov, ki imajo dovoljenje MOP za zbiranje takih odpadkov.

Potrebno je zagotoviti predelavo in odstranjevanje gradbenih odpadkov, pri čemer ima predelava prednost. Predvidena destinacija gradbenih odpadkov pa so lahko le tiste deponije in centri za predelavo, ki imajo dovoljenje za predelavo in odlaganje odpadkov. Gradbeni odpadki se tako lahko odlagajo na odlagališčih nenevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov, ki imajo izdana okoljevarstvena dovoljenja za odlaganje odpadkov. Sem spadajo tudi odlagališča komunalnih odpadkov v občinah, od koder se morajo azbestno cementni gradbeni odpadki prevzemati v odlaganje.

Postopki za predelavo gradbenih odpadkov so običajno naslednji:

Postopek predelave R1

Predelava lesenih odpadkov običajno poteka po postopku R1=uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge načine proizvodnje energije. Postopek obsega uporabo odpadkov kot gorivo, pri čemer se pridobljena toplota koristno izrabi (direktna uporaba ali pretvorba v električno energijo). Za razliko od snovne izrabe gre v tem primeru za energetsko izrabo odpadka. V konkretnem primeru bodo nastali lesni gradbeni odpadki.

Postopek predelave R3

V konkretnem primeru odstranitve objekta bodo nastali gradbeni odpadki, iz katerih se pridobivajo organske snovi-bitumenske mešanice. Predelava le-teh običajno poteka po postopku R3=pridobivanje organskih snovi z regeneracijo odpadkov vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi, v katerih se odpadki biološko preoblikujejo, razen snovi, ki se uporabljajo kot topila. Postopek obsega pridobivanje organskih snovi z uporabo različnih tehnologij, prilagojenih vrsti snovi, ki  se pridobiva.

Postopek predelave R4

Predelava kovinskih odpadkov običajno poteka po postopku R4=pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov. Postopek obsega predelavo odpadkov, ki vsebujejo kovine in/ali njihove spojine z namenom pridobivanja čistih kovin, njihovih spojin ali zlitin. V večini primerov vsebujejo odpadki tudi nekovinske primesi, ki se v postopku recikliranja izločijo in nadalje obdelajo po postopkih iz ustrezne R ali D kode. Fizikalnim postopkom ločevanja odpadkov običajno sledi metalurška obdelava s ciljem pridobiti kovine ali zlitine v čisti obliki. V konkretnem primeru bodo nastali kovinski gradbeni odpadki.

Postopek predelave R5

V primeru gradbenih odpadkov, ki so predmet tega načrta, poteka predelava gradbenih odpadkov, kot so steklo, kamen, beton, opeka ter njihove mešanice s ploščicami in keramiko po postopku R5=pridobivanje anorganskih materialov razen kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov. Postopek obsega pridobivanje anorganskih snovi, primernih za nadaljnjo uporabo s pomočjo različnih tehnologij, prilagojenih vrsti snovi, ki jo pridobivamo.

Postopek predelave R10

R10 je specifičen postopek, saj zajema vnašanje gradbenih odpadkov v tla z namenom, da se poveča pridelek ali izboljša ekološko stanje zemljine, v tem primeru nastajajo gradbeni odpadki, primerni za predelavo po tem postopku.

Postopek za odlaganje gradbenih odpadkov je običajno naslednji:

Postopek odlaganja D1

Običajno se za odlaganje gradbenih odpadkov uporablja postopek D1=odlaganje odpadkov na zemljo. Isti postopek se uporablja tudi za odlaganje trdno vezanih azbestno cementnih odpadkov (valovita strešna kritina). Odpadke se odlaga na odlagališčih na površini ali v zemlji (opuščeni rudniški rovi v ustreznih geoloških, hidroloških in seizmičnih razmerah). Pod tehnologijo odlaganja odpadkov spadajo vse operacije, ki potekajo za vhodom na odlagališče, vključno z vsemi kontrolnimi meritvami.

Vrste in količine odpadkov, ki bodo šle v predelavo, v tem primeru niso znane, v odstranjevanje pa morajo vsi odpadki, ki presegajo zgoraj navedene minimalne količine, vendar le v primeru, da investitor uporabi te odpadke na mestu samem. Če jih ne more uporabiti, morajo odpadki ne glede na količino v odstranjevanje.

Informativno:

Bližnji zbiralci gradbenih odpadkov: Komunala d.d. Nova Gorica.

Bližnji zbiralci azbest cementnih gradbenih odpadkov: Kemis d.o.o. Radomlje, Komunala d.d.

Nova Gorica.

Bližnje odlagališče nenevarnih odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje: odlagališče Dvori v občini Koper.