| 1.5 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

LOKACIJA OBJEKTA, OBSTOJEČE STANJE

Luka Koper d.d. izvaja monitoring obremenitve hrupa na območjih proti Ankaranu, Bertokom in mestu Koper. Stanovalci objektov mestnega jedra Kopra v bližini odprtine med Skladiščem št. 3 in bivšo popravljalnico grabilcev se pritožujejo nad hrupom, ki je najbolj moteč v večernem in nočnem času.

Skladišče št. 3 je zidan objekt P +2N, kota vrha atike je +15,5m, kota venca je na +14,4m Kota terena je na +1,85 – 2,02. Kap nižjega objekta – nekdanje popravljalnice grabilcev je na +14,6m, višina objekta od tal je cca 12,65m. Popravljalnica ima jekleno nosilno konstrukcijo, kritina je trapezni Coverib. Vzhodna fasada ob nadstrešnici ima betonski parapet višine 2,5m, nad njim je fasadna Coverib pločevina. Fasadna stena ima dva okna.

Na mestu novogradnje se ob objektu – nekdanje popravljalnice grabilcev nahaja na betonski plošči plinska cisterna in majhna nadstrešnica. Te objekte odstrani investitor in niso predmet projektne dokumentacije; dela so v popisih navedena kot predhodna dela.

PROJEKTIRANO NOVO STANJE

Investitor namerava med skladiščem št. 3 in bivšo popravljalnico grabilcev izvesti protihrupno bariero – pregrado, širine 12,6m, višine 12,4m. Protihrupna stena bo obložena s kovinskimi absorpcijskimi in protihrupno izolativnimi paneli (paneli: Al-pločevina t=1.5mm; absorbcija zvoka ≥9dB; izolativnost zvoka ≥30dB) polnjenimi s kameno volno. Paneli so ognjevarni za ogenj, ki prihaja iz smeri Luke in so vstavljeni-montirani med stebre HEA160, ki so v sklopu stebrov HEA240, ter so podprti s ab parapetom. Pasovi – šlici svetle širine 81cm oziroma 75cm ob sosednjih objektih v liniji protihrupne stene so zaprti s pocinkano pločevino (nianso barve določi investitor) in zapolnjeni s kameno volno 100kg/m3.

Pred steno se prostor zapre z nadstrešnico v kateri se bo skladiščilo toplotno obdelan les. Nadstrešnica je svetle višine 6m, S fasada je zaprta z mrežo in ima vrata širine 5m.

NOSILNA JEKLENA KONSTRUKCIJA

Protihrupna stena v osi 1 je sestavni del nadstrešnice svetle višine 6m. Stebri stene višine 12,4m so iz HEA240+HEA160 v rastru 2.76m, krajna stebra (os a in e) sta oprta z diagonalami iz HEA 120 in HEA100 na vzdolžni nosilec HEA240 nadstrešnice. Vmesni trije stebri (os b, c in d), so na cca 2/3 višine podprti z oporami HEA160, ki imajo v šibki smeri predvideno paličje iz HEA100, ki ravno tako podpirajo stebre v višinskem rastru 2.0m. Stebri HEA240+HEA160 so v rastru 4x2.0m+3.2m povezani s prečkami HEA120, ki so v srednjih dveh poljih (os b-c-d) zavetrovane s cevmi 76.1x3.2.

Streha nadstrešnice je enokapnica, ki pada proti J fasadi v naklonu 3. Strešne lege HEA240 razpona 11.04m, so v rastru 1,74m, kritina je ognjevarna REI30. Stebri nadstrešnice so v vzdolžnih oseh a in e, raster je 3,65 oziroma 4.32m. Vertikalne vezi so iz tlačno nateznih diagonal - cevi 76.1x3.2. Ob drsnih vratih (niso predmet projektne dokumentacije) v osi 5 je strešni nosilec podprt s stebrom HEA200. V polju brez vrat je predvideno zavetrovanje, ki je sestavljeno iz diagonal QR 60x4 in horizontal QR100x5. Polje je zaprto s kovinsko mrežo – maksimalni raster 100/100mm. Ob osi a je predvidena požarna stena iz ognjevarnih panelov EI60.

Za jekleno konstrukcijo nadstrešnice oziroma protihrupne stene uporabiti:

Valjani profili	S235JR

Pločevine	S235JR

Sidra M20 – navojne palice kvalitete (8.8)	DIN976-1

Vijaki M20 kvalitete (10.9) [Mu =50%] – glavni spoji	EN14399

Vijaki M16, M12 kvalitete (8.8) – sekundarni spoji	EN15048

Jeklena konstrukcija nadstrešnice je požarno zaščitena s premazi za požarno odpornost R30 pri temperaturi 550C.

Stebri so v nove temelje sidrani z vbetoniranimi navojnimi palicami - sidri M20x750mm oziroma na mestih obstoječih temeljev os 1/a in 5/a z navojnimi palicami M20x415mm in Hilti maso HIT HY 200-A (globina vrtanja 30cm).

TEMELJI in PARAPETNA STENA

Stebri nadstrešnice so razporejeni tako, da se ne ogroža temeljenje obstoječih objektov in obstoječe kanalizacije BC120. Novi temelji so na globini +1.05m (±0.00m = ±0.00nmv), vrh temeljnih nastavkov na koti +1.95m.

Točkovni temelji so armirano betonski (beton C30/37, XC2) dimenzij:

- T2 1.15m x 1.55m / nastavek 0.50m x0.50m

- T3 1.25m x 1.60m / nastavek 0.50m x0.50m

- T4 0.80m x 0.80m / nastavek 0.40m x0.40m

Temeljna plošča T1 (beton C30/37, XC2) je dimenzije 5.00m x 7.00m s temeljnimi nastavki 0.50m x 0.50m (pod stebri HEA240+HEA160) oziroma 0.60m x 0.50m (pod oporami).

Parapetna stena dolžine 12.6m, debeline 15cm (beton C30/37, XC2) je temeljena s temeljem T2, t1 (presek 0.50m x 0.50m, dolžine 1.2m), temeljno ploščo T1 in obstoječim temeljem nekdanje popravljalnice grabilcev. Vrh parapetne stene je na koti +2.25m.

Pri temeljih in parapetni steni uporabiti armaturne palice in mreže kvalitete S500B. Pri obstoječem temelju za sidranje armature parapetne stene uporabiti lepilno maso Hilti HIT HY 200-R (globina vrtanja 30cm), kakor tudi na stiku temeljne plošče T1 z obstoječim temeljem (globina vrtanja 50cm).

METEORNA KANALIZACIJA

V območju, kjer je predvidena nadstrešnica se nahaja obstoječa meteorna kanalizacija BC120 oziroma kanalizacija 200. Meteorno vodo s strešine se bo speljalo v obstoječo kanalizacijo pod nadstrešnico. Pod temeljno ploščo T1 je predvideno obbetoniranje meteorne kanalizacije BC120, ki prihaja iz mesta Koper in izvedbo »by-pasa PVC 200/sn8 – polno obbetoniran z betonom C16/20« pri kanalizaciji 200, ki jo poglobimo iz kote +1.17m na koto +0.35m / 0.26m, pri tem izvedemo tri betonske jaške BC80 z LTŽ pokrovi 600 nosilnosti D400, en peskolov z LTŽ vtočno rešetko 400/400 nosilnosti D400 in asfaltno muldo.

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava se izvede v nadstrešnici in pred vhodom. Za razsvetljavo nadstrešnic se izdela napajalni nizkonapetostni vod, ki je priključen na obstoječe elektro omrežje. Priključna moč ostane nespremenjena.